Техническое задание:

Поставка Автоматической системы

мониторинга «АССОЛЬ-НБ»

| № | Код ОКВЭД | Номенклатура (ассортимент) товара | Комплектность поставляемого оборудования | Ед. Изм. | Кол-во | График осуществления процедуры закупки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дата извещения о закупке | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 33.20.5 | Автоматическая система мониторинга «АССОЛЬ-НБ» | -Первичный преобразователь параметров (Н=10700 мм) с тремя погружными датчиками плотности и тремя датчиками температуры каждый – 4 ед.; -Блок индикации (БИ) – 1 ед.; -Устройство вычислительное (УВ) – 1 ед.; -Блок управления – 1 ед.; -Оповещатель звуковой «Бия-С» - 2 ед.; -Персональный компьютер (2Gb/500Gb/Int/DVDRW/kb/m/DOS 22000 + win7pro, монитор не менее 17˝) либо аналог – 2 ед.; -Принтер HP P1101 (либо аналог) – 1 ед.; -Автомат S242C2ELC 2A – 1 ед.; -Автомат S242C26 6A – 1 ед.; -Автомат S242C10ELC 10A – 2 ед.; -Магнитный пускатель ПМ12-010100 УХЛ 4 В – 2 ед.; -Тумблер П2Т-1-18УХЛ – 1 ед.; -Кнопка ABLFS-22 – 1 ед.; -Светодиод AD22-22DS - 2 ед.; -Терморегулятор PF 175621 – 1 ед.; -Шкаф (600*1000*300), 1Р54, УХЛ1 – 1 ед.; -Шкаф (400*400*200), 1Р54, УХЛ1 – 1 ед.; -Клеммник WAGO 281-901 – 49 ед.; -DIN-рейка 35*15 – 1 м; -Элемент нагревательный – 4 м; -Термоизолятор пенофол 10 – 1,6м² ; -Программное обеспечение- АРМ сбора и отображения данных в офисе (АРМ руководителя), -АРМ мониторинга резервуарного парка с возможностью передачи данных в удаленный офис (АРМ представления данных), АРМ конфигуратора (АРМ сбора данных); -Контроллер RS-485 на два порта – 1 ед.; -Switch/HUB D-Link DES-1005D/E – 1 ед. | шт. | 1 | 4 квартал 2013 | 2 квартал 2014 |

Технические требования:

1. Сертификаты соответствия системы сертификации ГОСТ Р на все поставляемое оборудование;

2. Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на поставляемое оборудование;

3. Паспорта на все поставляемое оборудование;

4. Руководства по эксплуатации на все поставляемое оборудование;

5. Свидетельства о метрологической поверке на поставляемое оборудование, эксплуатация которого требует наличия такой поверки;

6. Сертификат о внесении типа средства измерения в реестр;

7. Отработка комплекса на стендовой базе;

Условия поставки:

1. Место поставки – г.Южно-Сахалинск,Аэропорт.

2. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации)

3. Цена товара фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит.